Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы

__________________________________________

_______________________/__________________/

подпись                                Ф. И.О.

«_____ » ______________________ 20 __ г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _4__ от «___15____»__октября   2013 г.

ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

средней общеобразовательной школы с. Падовка муниципального района Пестравский Самарской области

446173, Самарская область, муниципальный район Пестравский, с. Падовка, ул. Школьная, д.2;

почтовый адрес, индекс, телефон, факс, е-mail, Ф.И.О., должность руководителя

Тел.:8 (846) 74-35-7-81, факс: нет;  директор школы: Вера Евгеньевна Железникова

e-mail: padovka@mail.ru

1. Наименование населенного пункта ________село Падовка_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

2. Вид деятельности __________образование                      ____________________________________________________

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

3. Форма собственности объекта – _________ муниципальная ___________________________________________________

(федеральная, областная, муниципальная)

4. Размещение объекта объекта отдельно стоящее, двухэтажное здание, стены – кирпичные, потолок – железо-бетонные перекрытия, пол- деревянный, вход- бетонное крыльцо ________________________________________

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;

базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

5. Группа периода застройки ______________В____________________________________________________________

(«А» до 1934 года; «Б» с 1935 по 1960; «В» с 1961 по 1990; «Г» с 1991 по настоящее время)

6. Количество обслуживающих посетителей в день _______________40 посетителей в день ________________________

| 1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Знак доступности учреждения | наличие | - |  | установка |  |  |
|  | Вход на территорию: Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | < 2,5 см | 0 см | К, С, О |  |  |  |
|  | Бордюрные пандусы на пешеходных переходах | < 1,5 см | 0 см | К, С, О |  |  |  |
|  | Высоту бордюров по краям пешеходных путей | > 5 см | 0 см | К, С, О |  |  |  |
|  | Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа | > 0,8 м | 0 см | С |  |  |  |
|  | Ширина тактильной полосы | 0,5-0,6 м | 0 см | С |  |  |  |
|  | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров | наличие | + | К, О, С |  |  |  |
|  | Звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестах | наличие | - | С |  |  |  |
|  | Ширина прохода, проема в ограждении, вид калитки | > 120 см | 400 см, ворота | К, О, С |  |  |  |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | >2,0 м | 3,0 м | К, О, С |  |  |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | > 120 см не менее 2,0 х 1,8 м | 7,0 м | К, О, С |  |  |  |
|  | - указатели направления движения | наличие | - | К, О, Г | установить |  |  |
|  | - декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию | наличие | - | С |  |  |  |
|  | Места отдыха | наличие | + | К, О, С, Г | ремонт |  |  |
|  | Автостоянка для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние входа в здание (предприятие, учреждение) (жилое здание) | < 50 м < 100 м | 28 | К, О |  |  |  |
|  | Доля машино-мест для инвалидов | > 10% (не менее 1 места) | 1 | К, О |  |  |  |
|  | Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | наличие | - | К, О | установить |  |  |
|  | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | 6 х 3,6 м | - | К, О | установить |  |  |
|  | Открытая лестница |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина лестничных маршей открытых лестниц | > 1,35 м | 0 м | О, С |  |  |  |
|  | Высота подступенка | 0,12 - 0,15 м | 0 м | О, С |  |  |  |
|  | Ширина проступей | 0,35 - 0,4 м | 0 м | О, С |  |  |  |
|  | Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые | наличие | - | О, С |  |  |  |
|  | Марш лестницы | 3-12 ступеней | 0 | О, С |  |  |  |
|  | Краевые ступени выделены цветом или фактурой | наличие | - | С |  |  |  |
|  | Ширина между поручнями | 0,9 - 1,0 м | 0 м | О, С |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием | > 0,3 м | 0 м | О, С |  |  |  |
|  | - поручни на высоте | 0,85 – 0,92 м | 0 м | О, С |  |  |  |
|  | Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м | > 0,8 – 0,9 м | 0 м | С |  |  |  |
|  | Пандус наружний: |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина марша пандуса | < 9 м | 0 м | К, О |  |  |  |
|  | Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами | наличие | - | К, О |  |  |  |
|  | Уклон | < 1/20 | - | К, О |  |  |  |
|  | Длина горизонтальной площадки прямого пандуса | > 1,5 м | 0 м | К, О |  |  |  |
|  | Разворотные площадки: |  |  |  |  |  |  |
|  | - верхнее окончание | > 1,5 х 1,5 м | 0 м | К |  |  |  |
|  | - промежуточная (при высоте пандуса более 80 см) | > 1,5 х 1,5 м | 0 м | К |  |  |  |
|  | - нижнее окончание | > 1,5 х 1,5 м | 0м | К |  |  |  |
|  | Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде | высотой 0,1 м | 0 м | К, О |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | - |  |  |  |  |
|  | - расстояние между поручнями | 0,9 - 1,0 м | 0 | К, О |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием | > 0,3 м | 0 | К, О |  |  |  |
|  | - на высоте | 0,7 м |  | К |  |  |  |
|  | - на высоте | 0,85 - 0,92 м | 0 | О |  |  |  |

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
|  | Крыльцо/входная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина Х глубина | >1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м | 0 | К |  |  |  |  |  |
|  | Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина | >2,2 х 2,2 м | 0 | К |  |  |  |  |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | наличие | - | К, О, С |  |  |  |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | + | К, О, С |  |  |  |  |  |
|  | Поперечный уклон в пределах | 1-2% | норма | К, О, С |  |  |  |  |  |
|  | Навес | наличие | + | К, О, С |  |  |  |  |  |
|  | Водоотвод | наличие | _ | К, О, С |  |  |  |  |  |
|  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету | > 1,0 м | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестница наружняя | наличие | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | - | О, С |  |  |  |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | 60 см | 0 | С |  |  |  |  |  |
|  | Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней | наличие | - | С |  |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон | наличие | - | О |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте | 0,85 – 0,9 м | 0 | О, С |  |  |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | > 30см | 0 | С |  |  |  |  |  |
|  | Поручни округлого сечения | 0,04 – 0,06 м | 0 | Г, С, О |  |  |  |  |  |
|  | Пандус наружний | наличие | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | > 100 см | 0 | К |  |  |  |  |  |
|  | Уклон | < 1/12 | - | К |  |  |  |  |  |
|  | Высота одного подъема | < 80 см | 0 | К |  |  |  |  |  |
|  | Разворотные площадки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внизу | > 1,5 х 1,5 м | 0 | К |  |  |  |  |  |
|  | -промежуточная (при высоте пандуса более 80см) | > 1,5 х 1,5 м | 0 | К |  |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | - | К, О |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте | 0, 7 м | 0 | К |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте | 0,85 – 0,9 м | 0 | О |  |  |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | > 30 см | 0 | К, О |  |  |  |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | + | К, О |  |  |  |  |  |
|  | Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н) | наличие | - | К, О |  |  |  |  |  |
|  | Тамбур |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты: глубина Х ширина | > 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м | 2,5 х 1,6 м | К |  |  |  |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  | Р | К, О |  |  |  |  |  |
|  | - ширина проема в свету | > 1,2 м | 1,3 м | К |  |  |  |  |  |
|  | - высота порога наружного, внутреннего | < 1,4 см | 8 см | К |  |  |  |  |  |
| 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
|  | Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пути движения в одном направлении | > 1,5 м | 1,1 м | К |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пути движения при встречном направлении | > 1,8 м | 1,1 м | К |  |  |  |  |  |
|  | Ширина перехода в другое здание | > 2 м | 1,55 м | К |  |  |  |  |  |
|  | Разворотные площадки | > 1,4 х 1,4 м | 1,10 х 1,55 | К |  |  |  |  |  |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): | наличие | - | К, О, С, Г |  |  |  |  |  |
|  | - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см | > 1 на этаж | 0 | О |  |  |  |  |  |
|  | - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | > 1 на этаж | 0 | К |  |  |  |  |  |
|  | Навесное оборудование в зоне движения, выступ | < 10 см | 0 | С |  |  |  |  |  |
|  | Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | 60 см | 0 | С |  |  |  |  |  |
| Лестница № 1 (в зоне оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | 60 см | 0 | С |  |  |  |  |  |
|  | Желтая контрастная окраска крайних ступеней | наличие | - | С |  |  |  |  |  |
|  | Поручни непрерывные с двух сторон: | наличие | - | О,С |  |  |  |  |  |
|  | На высоте | 0,85 – 0,9 м | 0 | О, С |  |  |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | > 30 см | 0 | О, С |  |  |  |  |  |
|  | Лестница № (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лифт пассажирский к зоне оказания услуги | наличие | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабина: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - габариты (глубина х ширина) | > 1,7 х 1,5 м | 0 | К |  |  |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема | > 0,95 м | 0 | К |  |  |  |  |  |
|  | - Поручни | наличие | - | О |  |  |  |  |  |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | наличие | - | С |  |  |  |  |  |
|  | Знак доступности | наличие | - | К, С |  |  |  |  |  |
|  | Пандус внутренний к лестнице № | наличие | - |  |  |  |  |  |  |
|  | ширина марша | >1 м | - | К |  |  |  |  |  |
|  | уклон | Не более 1/12 | - | К |  |  |  |  |  |
|  | Разворотная площадка внизу, вверху | > 1,5 х 1,5 м | 0 | К |  |  |  |  |  |
|  | Поручни двухсторонние непрерывные: | наличие | - | К, О |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте | 0,7 м | 0 | К |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте | 0,85 – 0,9 м | 0 | О |  |  |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | > 30 см | 0 | О, С, К |  |  |  |  |  |
|  | Пандус переносной | наличие | - | К |  |  |  |  |  |
|  | Подъемник для инвалидов: | наличие | - | К |  |  |  |  |  |
|  | Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), траволатор (Т) | наличие | - | К, О |  |  |  |  |  |
| 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
|  | Обслуживание через окно/прилавок№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности | 80 – 110 см | 0 м | К |  |  |  |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания | 90 х 150 см | 0 х 0 см | К |  |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание в кабинете № |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету: | > 90 см | 160 см | К, О |  |  |  |  |  |
|  | Габариты зоны сидения-глубина | > 120 см | 0 | О |  |  |  |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски | > 1,5 х 1,5 м | 0 | К |  |  |  |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | 60 – 80 см | 0 | К, О |  |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание с перемещением по маршруту № |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | > 120 см | - | К, О |  |  |  |  |  |
|  | Высота оборудования (стеллаж, прилавок) | 80 – 110 см | - | К |  |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабина индивидуального обслуживания № |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина х глубина | > 1,6 x 1,8 м | 0 | К |  |  |  |  |  |
|  | Место для сидения | наличие | - | О |  |  |  |  |  |
|  | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | - | О |  |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зал (зрительный, читальный, обеденный, ожидания и пр.) |  | - | К, О |  |  |  |  |  |
|  | Доля мест для колясочников | > 2 % | 0 | К |  |  |  |  |  |
|  | Ширина прохода к месту для колясочника | > 120 см | 0 | К |  |  |  |  |  |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | > 1 шт. | 0 | Г |  |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких залов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
|  | Санузел | наличие | + |  |  |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | наличие | - | К, О |  |  |  |  |  |
|  | Ширина дверного проема в санузел и в кабину в свету | > 90 см | 83 | К | реконструкция |  |  |  |  |
|  | Открывание дверей | наружное | + |  |  |  |  |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | 30 см | 0 | С |  |  |  |  |  |
|  | Количество кабинок | > 1 шт. | 1 | К, О |  |  |  |  |  |
|  | • ширина дверного проема | > 90 см | 83 | К | реконструкция |  |  |  |  |
|  | • габариты (минимальные глубина Х ширина) | > 1,8 х 1,65 м | 1,8 х 2,0 | К |  |  |  |  |  |
|  | - опорные поручни | наличие | - | К, О | установить |  |  |  |  |
|  | Размеры универсальной кабины | > 2,2 х 2,25 м | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | > 0,75 м | 0,75 | К |  |  |  |  |  |
|  | • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | - | О | установить |  |  |  |  |
|  | Знак доступности кабины на высоте | 1,35 м | - | К, О | установить |  |  |  |  |
|  | Раковина с опорным поручнем | наличие | - | К, О | установить |  |  |  |  |
|  | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) | > 1,30 х 0,85 м | 0 | К |  |  |  |  |  |
|  | - высота раковины с опорным поручнем | 75 – 85 см наличие | - | К, О |  |  |  |  |  |
|  | Писсуар располагать на высоте от пола | < 0,4 м или вертикальной формы | 0,4 м | К |  |  |  |  |  |
|  | Габариты поддона (трапа) | < 0,9 х 1,5 м | 0 | К, О |  |  |  |  |  |
|  | Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина | < 0,48 х 0,85 м | 0 | К, О |  |  |  |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | 30 см | 0 | С |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование системой тревожной сигнализацией | наличие | - | К, О, С | установить |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | наличие | - | С | установить |  |  |  |  |
|  | Надписи: | наличие | - | С, Г | установить |  |  |  |  |
|  | размещение на высоте | > 1,5 м и < 4,5 м | 0 м | К, С, Г |  |  |  |  |  |
|  | высота прописных букв | > 7,5 см | 0 см | С |  |  |  |  |  |
|  | освещенность | наличие | - | С | установить |  |  |  |  |
|  | Указатели, пиктограммы | наличие | - | С | установить |  |  |  |  |
|  | размещение на высоте | 1,3 – 1,4 м | 0 м | К, С |  |  |  |  |  |
|  | высота прописных букв | > 7,5 см | 0 см | С |  |  |  |  |  |
|  | освещенность | наличие | - | С | установить |  |  |  |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю | наличие | - | С | установить |  |  |  |  |
|  | высота размещения | 1,3 – 1,4 м | 0 м | С |  |  |  |  |  |
|  | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | наличие | - | С | установить |  |  |  |  |
|  | на кнопках управления лифта | наличие | - | С |  |  |  |  |  |
|  | на кабинах санитарно-бытовых помещений | наличие | - | С | установить |  |  |  |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты | Наличие (не менее 1шт) | - | Г |  |  |  |  |  |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | Наличие (не менее 1шт) | - | С, Г |  |  |  |  |  |
|  | Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | наличие | - | К |  |  |  |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | наличие | - | С |  |  |  |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м | наличие | + | С |  |  |  |  |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции | наличие | - | Г, С |  |  |  |  |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | - | К, С, О, Г |  |  |  |  |  |

7. ВЫВОДЫ

__Структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Падовка как социально – значимый объект, доступен для людей не имеющих ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха и частично доступен для немощных людей, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости), людей с психическими отклонениями, инвалидов, использующих при движении дополнительные опоры (костыли, палки).

«Представитель рабочей группы»                                                                                 Представитель организации

_________________________________________                                                                             ________________________________________

(должность)                                                                                                                                       (должность)

_____________________(__________________)                                                                            _____________________(____________________)

подпись                    (фамилия, и.о)                                                                                    (подпись)  М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения                                                                                                                   Дата заполнения

«_______»____________________20__г.                                                                         «_______»____________________20__г.

Приложения

1.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)